2X M5 HiPer Taq HiFi PCR mix For Cereal (with Red Dye)

禾本科特异高保真Taq酶mix使用说明书

产品名称               单位          货号

2X M5 HiPer Taq HiFi PCR mix For Cereal (with Red dye)       1 ml	    MF733-01

2X M5 HiPer Taq HiFi PCR mix For Cereal (with Red dye)      5×1 ml	    MF733-05

2X M5 HiPer Taq HiFi PCR mix For Cereal (with Red dye)     10×1 ml	    MF733-10

【储存条件】

长期保存，请置于-20˚C，有效期24个月。经常使用，可置于4˚C保存至少六个月。

【产品简介】

本产品包含高纯度M5 Taq HiFi DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液以及针对禾本科PCR反应特殊优化的增强剂、优化剂和稳定剂，浓度为2×。M5 Taq HiFi DNA 聚合酶比普通Taq酶扩增效率高、错配率低，具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点，可最大限度地减少人为误差，非常适合禾本科作物（水稻，玉米，小麦，谷子等）高特异性PCR反应及GC含量较高（>60%）具有二级结构等复杂模板的扩增和大规模基因检测。PCR 产物的3’端附有一个突出的"A"碱基，纯化后可直接用于TA 载体克隆(货号MF019或MF020)。 本产品有含红色色染料，在PCR 反应完成后，不需添加上样缓冲液即可直接上样进行电泳；也可经过纯化处理，以用于酶切、连接、荧光测序等后续操作。红色染料可指示电泳进程，其迁移速度在1% TAE琼脂糖凝胶中与800 bp 双链DNA 片段相近。

【产品组份】

2X M5 HiPer Taq HiFi PCR mix For Cereal (with red dye)       1 ml

Nuclease-free ddH2O                                       1 ml

【适用范围】

1.基因检测：本产品不同批次之间误差很小，特别适合禾本科作物大规模基因检测、半定量PCR实验和微量DNA的检测。

2.用于从禾本科作物复杂模板中如基因组等扩增PCR产物，如表达基因克隆、基因定点突变和细胞内基因点突变分析（SNP）等。

【所需试剂】使用者仅需准备PCR反应的模板、引物和蒸馏水等。

| 【操作示例】 |  |
| --- | --- |
| 按下表配制PCR反应体系（冰上操作）: |  |
| Template DNA* | <1µg |
| 2× M5 Hiper Taq HiFi PCR Mix For Cereal | 10 μl |
| Primer 1 (10 μM) | 0.5 µl |
| Primer 2 (10 μM) | 0.5 µl |
| Nuclease-free ddH2O补足至 | 20 µl |

| 建议的PCR条件： |  |
| --- | --- |
| 95°C | 3 min. |
| 32-36 cycles of: |  |
| 95°C | 25 sec. |
| 55–64°C | 25 sec. |
| 72°C | 30-60sec. /1 kb DNA |
| 72°C | 5 min. |
| 4°C | forever |

<*模板量：10~1000 ng 基因组 DNA，1~30 ng 质粒，或 1~2 μl RT-PCR 反应后的 cDNA。以上举例为常规 PCR 反应系统，仅供参考。实际反应条件因模板、引物等的结构不同而各异，需根据模板、引物、目的片段的特点设定最佳反应条件，并根据比例放大或缩小反应体系>。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。