M5 SuperFast 小麦特异超保真PCR

扩增试剂盒使用说明书

Product                             Unit   Cat.#

M5 SuperFast 小麦特异超保真PCR扩增试剂盒  500T  MF718-01

【Storage】: -20℃保存。

【产品简介】:

本产品是在聚合美专利产品“超快速（4-6kb/min）X5超保真酶”为基础开发的专门用于小麦基因组DNA或cDNA超保真PCR的预混型试剂，操作步骤非常简便，扩增效率高，扩增片段长，对高GC或高AT区域有很好的扩增能力。

【产品组成】

1、MF718-01    5x1ml     2X M5 SuperFast 小麦特异超保真PCR mix         标准反应：20ul体系，每次10ul

2、MF026-01    2x250ul    M5 HiClear DL2000 plus DNA marker              标准反应：每次3-5ul上样

3、MF079-01   1x0.5ml     M5 HiPure Gelred 核酸染料（EB替代品）         标准反应：按10000x稀释

【产品特性】:

- 简单高效

采用mix形式，客户只需加入模版和引物。PCR结束后，可以用MF079安全无毒的核酸染料配胶，再用DL2000plus为指示DNA marker进行电泳。

- 极速完成

因为采用针对小麦基因组特异开发的超快速（4-6kb/min）超保真酶，与Taq酶相比可以在极短时间内完成PCR反应。

- 高效率、高稳定性

具有超群的稳定性，即使反复冻融也不易降低酶的活性。扩增效率高，扩增片段长，对高GC或高AT区域有很好的扩增能力。

【所需试剂】使用者仅需准备PCR反应的模板、引物和蒸馏水等。

| 【操作示例】 |  |
| --- | --- |
| 按下表配制PCR反应体系（冰上操作）: |  |
| Template DNA* | <1µg |
| 2X M5 SuperFast 小麦特异超保真PCR mix | 10 μl |
| Primer 1 (10 μM) | 0.5 µl |
| Primer 2 (10 μM) | 0.5 µl |
| ddH2O补足至 | 20 µl |

| 建议的PCR条件： |  |
| --- | --- |
| 95°C | 3 min. |
| 32-36 cycles of: |  |
| 94°C | 25 sec. |
| 53–64°C | 25 sec. |
| 68°C | 15-30sec./1kb |
| 68°C | 5 min. |
| 4°C | forever |

<*模板量：10~1000 ng 基因组 DNA，1~30 ng 质粒，或 1~2 μl RT-PCR 反应后的 cDNA。以上举例为常规 PCR 反应系统，仅供参考。实际反应条件因模板、引物等的结构不同而各异，需根据模板、引物、目的片段的特点设定最佳反应条件，并根据比例放大或缩小反应体系>。

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"