M5 HiPure 40%丙烯酰胺-双丙烯酰胺溶液 (29:1)

使用说明书

产品名称                    单位       货号

M5 HiPure 40%丙烯酰胺-双丙烯酰胺溶液 (29:1)  250ml  MF405-plus-01

M5 HiPure 40%丙烯酰胺-双丙烯酰胺溶液 (29:1)  500ml  MF405- plus-02

【储存条件】  4˚C

【产品简介】

40% Acr-Bis Acrylamide-N,N′-Methylenebisacrylamide（29:1）即40%的丙烯酰胺,N,N′-亚甲双丙烯酰胺（29:1）的水溶液，本产品常用于配制各种浓度的变性及非变性聚丙烯酰胺（PAGE）凝胶，进行常规的蛋白或核酸电泳实验，使用方便。

【操作步骤】

根据目的蛋白分子量大小选择合适的PAGE分离胶配制浓度，最佳胶浓度请参客户实验室使用习惯。

I 灌制分离胶

- 参照凝胶模具说明书，装配好凝胶模具。

注：加入上层筛板有助于加样时保持填料与样品均匀接触，是否加入上层筛板可根据实际情况选择。

- 将不同体积的40%Acr-Bis(29:1)、分离胶缓冲液和纯水在小烧杯或试管中混合。

- 加入10%APS和TEMED，轻轻搅拌使其混匀，避免产生气泡。

4．在凝胶模具中灌入适量分离胶溶液（对于mini-gel，凝胶液加至约距前玻璃板顶端1.5 cm或距梳齿约0.5 cm即可）， 然后在分离胶溶液上轻轻覆盖一层1 cm的水层，使凝胶表面保持平整。

- 静置30-60分钟，待分离胶和水层之间出现一个清晰的界面后，表面凝胶已聚合。

II 灌制浓缩胶

- 去除覆盖在分离胶上的水层。

- 将不同体积的40%Acr-Bis(29:1)、浓缩胶缓冲液和纯水在一个小烧杯或试管中混合。

- 加入10%过硫酸铵和TEMED，轻轻搅拌使其混匀，避免产生气泡。

- 将浓缩胶溶液加至分离胶的上面，直至凝胶溶液到达前玻璃板的顶端。

- 将梳子插入凝胶内，避免产生气泡。

- 静置10~20分钟，等待浓缩胶聚合。

- 待凝胶聚合后，小心地拔出梳子，以免破坏加样孔。

8．进行常规电泳操作。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。