M5 Human EGF ELISA Kit使用说明书

产品名称                   单位       货号

M5 Human EGF ELISA Kit           48T      MF806-01

M5 Human EGF ELISA Kit           96T      MF806-02

【储存条件】

4℃保存。

【产品简介】

表皮生长因子EGF是约定到相同的170 kDa受体上的细胞因子(如TNF-α，牛痘生长因子和曲霉素)家族中的一员。尽管EGF在几乎所有体液中都能检测到，但组织中EGF水平通常较低。在汗管分泌的细胞中可以检测到EGF。在体外，EGF是成纤维细胞和内皮细胞的有丝分裂原，并可以在培养中促进表皮形成。在体内EGF诱导上皮生长，促进血管形成，抑制胃酸分泌，加速伤口愈合。 本实验采用双抗体夹心ELISA法。抗人EGF单抗包被于酶标板上，标本和标准品中的EGF会与单抗结合形成免疫复合物，游离的成分被洗去；加入生物素化的抗人EGF抗体，生物素化抗人EGF抗体与酶标板上结合的标准品或样本中的EGF结合而形成免疫复合物，游离的成分被洗去；加入辣根过氧化物酶标记的亲合素，亲合素与生物素特异性结合，游离的成分被洗去。加入显色底物(显色剂)，若反应孔中有EGF，辣根过氧化物酶会使无色的显色剂变蓝，加终止液变黄。在450 nm处测OD值，EGF浓度与OD450值之间呈正相关，可通过绘制标准曲线求出标本中EGF浓度。

【产品组份】

货号及规格                  MF806-01(48 Tests)        MF806-02(96 Tests)         保存条件

1a标准品                         1 支(冻干)                2 支(冻干)                4℃

1b标准品和标本稀释液             1 瓶                     1 瓶                      4℃

2a浓缩生物素化抗体100×          1 支                     2 支                      4℃

2b生物素化抗体稀释液             1 瓶                     1 瓶                      4℃

3a浓缩酶结合物100×              1 支                     2 支                      4℃(避光)

3b酶结合物稀释液                 1 瓶                     1 瓶                      4℃

4浓缩洗涤液20×                  1 瓶                     1 瓶                      4℃

显色剂                            1 瓶                     1 瓶                      4℃(避光)

终止液                            1 瓶                     1 瓶                      4℃

抗体包被板条                      8×6                     8×12                      4℃

封板胶纸                          2 张                     4 张                      4℃

说明书                            1 份                     1 份

【注意事项】

1. 试剂盒使用前请保存在2-8℃。除复溶后的标准品，其他成分不可冻结。

2. 浓缩生物素化抗体，浓缩酶结合物体积小，运输中颠簸和可能的倒置，会使液体沾到管壁或瓶盖。因此使用前请用手甩几下或1000 rpm离心1分钟，以使附着管壁或瓶盖的液体沉积到管底。

3. 从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶,属于正常现象，微加热至40℃使结晶完全溶解后再配制洗涤液。

4. 若需要分次使用标准品，在标准品复溶后应按每一次用量分装，将其放在-20或-70℃贮存。避免反复冻融。

5. 使用干净的塑料容器配制洗涤液，使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。

6. 洗涤酶标板时应充分拍干，不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。

7. 不要用其它来源的试剂混合或替代该产品的组分，不同批号的试剂盒组份不能混用，请在有效日期内使用本产品。

8. 在试验中标准品和样本检测时建议作双复孔或三复孔，加入试剂的顺序应一致，以保证所有反应孔孵育的时间一样。

9. 充分混匀对反应结果尤为重要，最好使用微量振荡器(使用最低频率进行振荡)。

10. 避免操作过程中酶标板干燥，干燥会使酶标板上生物成分迅速失活，影响实验结果。

11. 适当的稀释样品，使样品值落在标准曲线范围内，根据待测因子含量高、中、低的不同，建议采用1:100、1:10、1:2稀释样品。

12. 如果样品OD值高于最高标准，适当增加稀释度并重复检测。

13. 标准品稀释液，操作人，移液方式，洗涤方法，孵育时间及温度，试剂盒批次的不同均可能会导致结果的差异。

14. 此法可有效的消除可溶性受体、结合蛋白以及生物样品中的其他因素的干扰。

【标本收集】

1. 血清：使用不含热原和内毒素的试管，收集血液后，室温凝血30min，1000×g离心10min，小心分离血清。

2. 血浆：用EDTA、柠檬酸盐、肝素作为抗凝剂收集血浆，收集后30min内以1000×g离心15min去除颗粒。

3. 细胞上清液：1000×g离心10min去除颗粒和聚合物。

4. 保存：若样品不立即检测，请将其按一次用量分装，-20℃~-70℃保存，避免反复冻融。尽量避免使用溶血或高血脂样本。如果血清中含有大量颗粒，检测前先离心或过滤去除；室温下解冻，请勿于37℃或更高的温度加热解冻。

5. 稀释：根据实际情况，将标本做适当倍数稀释(建议做预实验，以确定稀释倍数) 。

注：正常小鼠血清或血浆样本建议做1:2稀释。

【操作步骤】

一、检测前准备工作

1. 请提前20分钟从冰箱中取出试剂盒，平衡至室温。

2. 洗涤缓冲液：从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，这属于正常现象，加热并轻轻摇晃使结晶完全溶解后再配制。将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:20)。未用完的放回4℃。

3. 标准品：加入标准品/标本稀释液(1b)1.0ml至冻干标准品(1a)中，待彻底溶解后，静置15分钟混匀(浓度为20000pg/ml)，然后根据需要进行稀释，(建议标准曲线使用以下浓度： 2000、1000、500、250、125、62.5、31.25、0 pg/ml)。注：稀释的标准品不得重复使用，未用完的标准品应按照一次用量分装后，将其放在-20～-70℃贮存，一次性使用，避免反复冻融。

4. 生物素化抗体工作液：根据每孔需要100μl来计算总的用量，多配制100-200μl。以生物素化抗体稀释液(2b)稀释浓缩生物素化抗体(2a)(1:100)。最好现用现配。

5. 酶结合物工作液：以酶结合物稀释液(3b) 稀释浓缩酶结合物(3a)(1:100)。最好现用现配。

洗涤方法:

1．自动洗板机：要求注入的洗涤液为350 μl，注入与吸出间隔20-30秒。洗板4次。

2．手工洗板：每孔加洗涤液350 μl，静置30秒后甩尽孔内液体，在厚迭吸水纸上拍干。洗板5次。

二．具体操作步骤

1．从已平衡至室温的密封袋中取出试验所需板条，未用的板条和干燥剂请放回铝箔袋内封存于4℃。

2．留空白孔(若使用双波长读板，空白孔可以不设)。

3．将标本或不同浓度标准品(0 pg/ml孔加试剂稀释液)加入相应孔中(100 μl/孔)，用封板胶纸封住反应孔，37℃孵育90分钟。

4．提前30分钟制备生物素化抗体工作液。

5．洗板5次。

6．除空白孔外，加入生物素化抗体工作液(100 μl/孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育60分钟。

7．提前30分钟制备酶结合物工作液。室温避光放置。

8．洗板5次。

9．除空白孔外，加入酶结合物工作液(100 μl/孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱，避光孵育30分钟。

10．洗板5次。

11．加入显色底物(包括空白孔)100 μl/孔，37℃孵箱，避光孵育15分钟。

12．加入终止液(包括空白孔)100 μl/孔，混匀后即刻测量OD450值(10分钟内)。

注: 酶标仪(450 nm检测波长滤光片，570 nm或630 nm校正波长滤光片)

三．结果判读

1．每个标准品和标本的OD值应减去零孔的OD值。（若不减零孔值，标准曲线的零孔应相交于Y轴）

2．使用计算机软件以标准品浓度为横坐标，OD值为纵坐标，生成相应的标准曲线。通过标本的OD值可在标准曲线上换算出其浓度。

3．若OD值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数。

【灵敏度，特异性和重复性】

1．灵敏度：最低检测人EGF剂量小于4pg/ml。

2．特异性：不与G-CSF , GM-CSF ,IL-1α, 1β,2,3,4, 6,7,8, LIF, TGF-α, TGF-β1, TNF-α及TNF-β等反应。

3．重复性：板内、板间变异系数均<10 %。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。