M5 HiPure ROX Reference Dye

Product                        Unit        Cat.#

M5 HiPure ROX Reference Dye（50x）      40ul        MF625-01

M5 HiPure ROX Reference Dye（50x）     200ul        MF625-05

【Storage】: 常温运输，-20°C长期保存，避免反复冻融。短期使用可放4°C

【产品浓度】： 25 µmol (50×)

【产品介绍】：

ROX Reference Dye一般用于ABI、Stratagene等公司的Real Time PCR 扩增仪上，用于调整PCR加样误差所引起的PCR管与管之间的差异。不同仪器所需ROX Reference Dye浓度不同。Aidlab提供ROX Reference Dye 储存液，浓度为50 µmol (100×)，使用终浓度根据不同仪器为500 nmol (1×，高浓度) 或者50 nmol (0.1×，低浓度)，用户可以根据仪器的推荐浓度添加到荧光定量PCR反应体系内。

不同仪器ROX推荐使用终浓度(50µl反应体系举例）：

| Instrument | ROX (50×) Per 50 µl PCR Reaction | Final Concentration |
| --- | --- | --- |
| ABI PRISM 7000/7300/7700/7900HT and 7900HT Fast, ABI Step One, ABI Step One Plus | 1 µl | 1× |
| ABI 7500，7500 Fast, Stratagene Mx3000P, Mx3005P, Mx4000, MJ Research Chromo4, Opticon (II), Corbett Rotor Gene 3000 | 0.1 µl * | 0.1× |
| Roche, Bio-Rad, Eppendorf | NO need to use ROX |  |

从配制PCR反应的水溶液中减去Rox染料的体积。

* 为使每个反应精确加入小体积的Rox (0.1 µl)，推荐使用前将ROX用水稀释10-20倍后使用，这样可以精确吸量小体积溶液。

【操作步骤】：

快捷用法（直接将ROX加入荧光定量mix中配成含ROX的荧光定量mix工作液使用）:

1. 需要高浓度ROX (ROX终浓度为1×) 的机型（见上表）：使用前，按照1.25 ml 2 × Sybr Green qPCR mix加入25 µl ROX Reference Dye的比例加入，充分混匀后，可以直接使用。

2. 需要低浓度ROX (ROX终浓度为0.1×) 的机型（见上表）：使用前，按照1.25 ml 2 × Sybr Green qPCR mix加入2.5 µl ROX Reference Dye的比例加入，充分混匀后，可以直接使用。

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"