M5 SuperPast Magent 24孔磁力架使用说明书

产品名称                     单位        货号

M5 SuperPast Magent 24孔磁力架    台      MF488-01

【产品简介】

M5 SuperPast Magent 24孔磁力架，磁力小巧且使用方便，具有强大的磁力，能够进行有效的分离。
用于分离细胞、蛋白质、核酸、酸或其他生物分子。磁力架的设计使实验者清楚地观察到样品的变化，
上部的离心管架可轻松从基座内的磁体上取下，以便进行重悬、涡旋混合或样品手动振荡。
试管架的中心轴可确保多离心管具有相同的涡旋混合效果。您还可以取下离心管架，用于样品储存。

磁力架每侧有12个空位，可放置24个1.5ml/2ml标准离心管，井且标有编号(-边是1到12,另边是13到24)，
便于样品的操作。实现多个样品的同步处理。

【最佳工作体积 】

 10-1500μl。

【清洁和消毒:】

请用以下材料进行清洁:用70%的异丙醇或1%次氯酸钠溶液(漂白)喷雾或者擦拭磁力架体。不要浸入水溶液中，避免长时间接触水。沾到刺激溶剂时用湿布和温和的洗涤剂清洗。注意磁力架不能挤压。

【储存和稳定性】

磁体中含有高能钕永磁体，无论使用多久，其磁性强度也不会显著降低。
禁止在50°C(22 F)以上温度时使用。
储存于阴凉，干燥的环境中。
磁力架与管可以短时间保存于-20"C，使用前拿出放至室温使用。
避免磁力架长时间暴露于阳光下或人造紫外线下，以免使其表面材料变得脆弱。

【操作步骤: 】

将样品管(离心管或EP管)底端放到磁力架底部的凹槽内(这可以促进磁珠吸附在样品管的侧壁上，
减少操作过程中磁珠的损失)，当磁珠在侧壁上聚集成一个点或线后， 用加样枪轻柔吸除上清液。

震荡时，上部的试管架轻松从基座内的磁体上取下，使磁力架的中心轴凸点刚好架在震荡仪凹槽中，
进行重悬、涡旋混合或样品手动震荡(如下图)。磁力架的中心轴可确保多由试管具有相同的涡旋混合效果。
磁力架也可取下用作试管架，用于样品管储存。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。