M5 HiPer 生物素连接酶（BirA）使用说明书

产品名称                  单位            货号

M5 HiPer 生物素连接酶（BirA）    75KU (10μl)      MF698-01

【储存条件】 长期保存（1年）置于-80℃，-20℃可保存9个月

【产品组分】

Biotin-Protein Ligase (1μg/μl, 7.5KU/ul)    10μl

10×Biotin Ligase Buffer I                250μl

10×Biotin Ligase Buffer II（100mM ATP） 200μl

D-Biotin (500μM)                       250μl

【产品简介】

生物素连接酶，也称生物素-蛋白连接酶，由BirA基因编码，它能活化生物素形成生物素酰-5'-腺苷酸，并将活化的生物素特异地转移到包含一段15个氨基酸的肽段（名为Avi tag：GLNDIFEAQKIEWHE）的生物素受体蛋白，使蛋白生物素化。本产品是基因重组表达制备的生物素连接酶，含有His6标签，分子量约为37.5 kDa。

【来源】

纯化自重组 E.coli 菌株，其中携带有编码BirA蛋白的质粒。

【性质】

底物蛋白（多肽）浓度为 40 µM 的条件下，于 30℃孵育 30 min，将 1 pmol 蛋白（多肽）生物素化所需的酶量定义为一个活性单位。SDS-PAGE ＞95%; Biotin-Protein Ligase 生物活性≥7.5KU/μg

【反应体系】

Biotin Ligase                  0.17 µl

10×Biotin Ligase Buffer I        2.0 µl

10×Biotin Ligase Buffer II       2.0 µl

蛋白（多肽）底物             1 nmol

D-Biotin (500μM)              2.0 μl

dH2O（灭菌蒸馏水）       up to 20µl，     30℃孵育 30～40 min 使底物完全生物素化。

注意：不同蛋白性质差别很大、生物酶反应存在一定的不确定性，上述反应条件并不完全适用于所有蛋白。可以进行预实验：取少量蛋白，分成若干份相同量的底物，加入不同稀释度的酶，相应量的 Buffer I和II，30℃1 h （或其它时间、温度条件）反应，以 SDS-PAGE Loading Buffer 终止反应后，电泳并转移至 NC 膜上进行 Western Blotting检测（BSA 或脱脂奶粉封闭后直接HRP-Streptavidin 孵育，DAB 显色），比较生物素化情况，选取最适条件。由于 Streptavidin 与 Biotin 结合力极强，因而用于 Western Blotting 检测时，只需很少生物素化蛋白即可观察结果。

【注意事项】

- 避免反复冻融，频繁使用可分装成小份后保存于-20℃。

- 在相同的酶量和反应条件下，底物浓度越高，完成生物素化的时间越短，酶量越高，生物素浓度越高，也能加快反应速度。

3、如底物蛋白需要在较低温度稳定，可降低反应温度，延长反应时间，达到相同的效果。

4、部分成分或离子对反应有抑制作用，使用时需要注意，如Tris(pH 8.0)，最佳浓度为10 mM，宜不超过50 mM，氯化钠应小于100 mM），甘油应小于5%（W/V），硫酸铵应小于50 mM。超过推荐浓度的上述成分会对酶促反应有不同程度的抑制。带有Avi tag的底物蛋白或多肽在稳定的情况下，可溶于10 mM Tris-HC1, pH 7.5，再加入反应体系中。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。