M5 HiPure Sybr Gold GelStain核酸染料（水溶液10000x）

使用说明书

产品名称                        单位     货号

M5 HiPure Sybr Gold GelStain核酸染料（水溶液10000x） 500ul  MF1122-01

【储存条件】 4℃避光干燥，12个月

【产品简介】

Sybr Gold是新型荧光核酸染料，属于油性花菁染料，不易挥发升华、不吸入人体，且在凝胶染色浓度下没有诱变性，具有使用安全、检测灵敏等特点，可以作为各种核酸电泳的染色剂，适用于各种片段大小染色。与标准凝胶成像系统和可见光激发的凝胶观察装置完美兼容，适用于紫外凝胶成像系统或蓝色可见光激发的凝胶观察装置。本公司提供的Sybr Gold荧光染料为浓缩的10,000x染料。

【产品特点】

1.相对安全：AMES实验显示在凝胶染色浓度下无致突变性，可以代替致癌物溴化乙锭EB作为各种核酸电泳的染色剂。

2.灵敏度高：适用于各种大小片段的电泳染色，对核酸迁移的没有任何影响。

3.稳定性高：适用于使用微波或其它加热方法制备琼脂糖凝胶；室温下在酸或碱缓冲液中极其稳定，耐光性强。

4.信噪比高：样品荧光信号强，背景信号低。

5.操作简单：在预制胶和电泳过程中不降解,可直接用可见光凝胶透射仪观察。

6.适用范围广：可前染色（胶染法）或后染色（泡染法）；适用琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶；用于dsDNA、ssDNA 或RNA 染色。

7.完美兼容：适用于使用254nm 激发的紫外凝胶成像系统或蓝色可见光激发的凝胶观察装置。

【操作步骤】

一、琼脂糖凝胶电泳染色（推荐方法）

将Sybr Gold GelStain核酸染料加入凝胶中

1．制胶：按常规操作，制备琼脂糖凝胶，加入浓缩的10,000x Sybr Gold GelStain核酸染料e，使其在凝胶中的终浓度为1x（例如：制备50ml的凝胶，加入染料5μl），轻轻摇匀，倒胶。

2．按常规方法电泳，观测结果（染料不会影响使DNA迁移！）。

二、泡染法

1．按照常规方法进行电泳。

2．将10,000x Sybr Gold GelStain核酸染料储液稀释约3,300倍到0.1M 的TAE或者TBE中，制成3x染色液。

3．将凝胶小心地放入合适的容器中，如聚丙烯容器中。缓慢加入足量的3x染色液浸没胶。室温振荡染色30min左右。最佳条件根据凝胶种类(琼脂糖/聚丙烯酰胺)，胶的厚度以及琼脂糖浓度不同而略有不同。对于含1％的琼脂糖凝胶，染色时间约30min。 对于含3.5～10％丙烯酰胺的凝胶，染色时间通常介于30 min到1 h。

4.  在凝胶成像仪内，观测结果

【注意事项】

1．由于Sybr Gold 具有良好的热稳定性，可以在热的琼脂糖溶液中直接添加，而不需要等待溶液冷却。摇晃，振荡或者翻转以保证染料充分混匀。也可以选择将Sybr Gold 储液加到琼脂糖粉末和电泳缓冲液中，然后用微波炉或其他常用方式加热以制备琼脂糖凝胶。Sybr Gold 兼容所有常用的电泳缓冲溶液。

2．如果条带总是弥散或分离不理想，请使用泡染法染色以确认问题是否与染料有关。如果染色后问题依旧存在，则说明问题与染料无关，请尝试：降低琼脂糖浓度；选用更长的凝胶；延长凝胶时间以保证边缘清晰；改进上样技巧或选择泡染法染色。

3．Sybr Gold对玻璃器皿和非聚丙烯材料具有一定的亲合力。建议在稀释、贮存、染色等使用过程中用聚丙烯类容器。

4．为了充分的溶解性，溶液中含有少量的DMSO。

5．对于聚丙烯酰胺凝胶请使用泡染法。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。