M5 HiPure GreenGold花菁素核酸染料（10000x，蓝光切胶仪专用）

使用说明书

产品名称                  单位       货号

M5 HiPure GreenGold花菁素核酸染料（10000x） 500µl   MF1301-01

【储存条件】 2-8˚C保存

【产品简介】

M5 HiPure GreenGold花菁素核酸染料是独特的油性分子是花菁染料，不易挥发升华。AMES实验显示，在凝胶染色浓度下没有诱变性，具有使用安全、检测灵敏等特点，可以作为各种核酸电泳的染色剂，适用于各种片段大小染色。适用于蓝色可见光激发的凝胶观察装置。M5 HiPure GreenGold花菁素核酸染料最大吸收波长495 nm，最大发射波长537 nm。

【产品特点】

1.相对安全：AMES实验显示在工作浓度(凝胶染色浓度)下无致突变性，可以代替致癌物溴化乙锭EB作为各种核酸电泳的染色剂。

2.灵敏度高：适用于各种大小片段的电泳染色，对核酸迁移的没有任何影响。

3.稳定性高：适用于使用微波或其它加热方法制备琼脂糖凝胶；室温下在酸或碱缓冲液中极其稳定，耐光性强。

4.适用范围广：可选择电泳前染色(胶染法)或电泳后染色(泡染法)；适用琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶电泳；。

5.完美兼容：适用于蓝光仪，和Sybr Green 的光谱相似，灵敏度相当，但更加稳定。可用于dsDNA、ssDNA 或RNA 染色

【注意事项】

1、由于M5 HiPure GreenGold花菁素核酸染料具有良好的热稳定性，可以在热的琼脂糖溶液中直接添加，而不需要等待溶液冷却。摇晃，振荡或者翻转以保证染料充分混匀。也可以选择将M5 HiPure GreenGold花菁素核酸染料储液加到琼脂糖粉末和电泳缓冲液中，然后用微波炉或其他常用方式加热以制备琼脂糖凝胶。M5 HiPure GreenGold花菁素核酸染料兼容所有常用的电泳缓冲溶液。

2、如果条带总是弥散或分离不理想，请使用泡染法染色以确认问题是否与染料有关。如果染色后问题依旧存在，则说明问题与染料无关，请尝试：降低琼脂糖浓度；选用更长的凝胶；延长凝胶时间以保证边缘清晰；改进上样技巧或选择泡染法染色。

3、M5 HiPure GreenGold花菁素核酸染料对玻璃器皿和非聚丙烯材料具有一定的亲合力。建议在稀释、贮存、染色等使用过程中用聚丙烯类容器。为了充分的溶解，溶液中含有少量的DMSO，对于聚丙烯酰胺凝胶请使用泡染法。

【操作步骤】

一、胶染法（前染法）

1．按常规操作，制备琼脂糖凝胶，加入浓缩的10000x M5 HiPure GreenGold花菁素核酸染料， 使其在凝胶中的终浓度为1x （比如，制备100ml凝胶，加入染料10μl，可根据实际情况调整用量），轻轻摇匀，倒胶。

2. 电泳过程中，DNA marker 上样量只需3-5ul。

3. 按常规方法电泳，观测结果。

二、泡染法（后染法）

1. 按照常规方法进行电泳。

2．用dH2O将10000x M5 HiPure GreenGold花菁素核酸染料稀释约3300倍到0.1M的NaCl中，制成3x染色液。（比如，将15μl 10000x M5 HiPure GreenGold花菁素核酸染料和5ml 1M NaCl加到45ml dH2O中）。

3. 将凝胶小心放入合适的容器中，缓慢加入足量的3x染色液浸没胶。室温振荡染色约30min，最佳染色时间根据凝胶厚度及琼脂糖浓度不同而略有不同。对于3.5-10%丙烯酰胺胶，染色时间通常介于30min到1小时。然后观测结果。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。