M5 HiPer Yeast Genomic DNA Kit

酵母基因组DNA提取试剂盒

使用说明书

产品名称                    单位            货号

M5 HiPer Yeast Genomic DNA Kit        50T         MF118-01

【适用范围】 适用于快速提取各种酵母基因组DNA

【试剂盒组成、储存、稳定性】

| 试剂盒组成 | 保存 | 50T |
| --- | --- | --- |
| 平衡液 | 室温 | 5 ml |
| 缓冲液SE | 室温 | 15 ml |
| 缓冲液YB | 室温 | 10 ml |
| 结合液CB | 室温 | 11 ml |
| 去蛋白液PE | 室温 | 16 ml |
|  |  | 第一次使用前按说明加指定量乙醇 |
| 漂洗液WB | 室温 | 13 ml 第一次使用前按说明加指定量乙醇 |
| 洗脱缓冲液EB | 室温 | 15 ml |
| Lytic Enzyme | -20℃ | 2.5 ml |
| 蛋白酶K 20mg/ml | -20℃ | 1 ml |
| 吸附柱AC | 室温 | 50个 |
| 收集管（2ml） | 室温 | 50个 |

本试剂盒在室温储存12个月不影响使用效果。

【储存注意事项】

- 结合液CB或者去蛋白液PE低温时可能出现析出和沉淀，可以在37°C水浴几分钟帮助重新溶解，恢复澄清透明后冷却到室温即可使用。

- 蛋白酶K保存在即用型甘油缓冲液中，常温运输。收到后，不超过25°C室温至少保存6个月，4°C保存12个月，-20°C保存2年。

- Lytic Enzyme为蜗牛酶甘油储液，因此比较粘稠，请小心取用，-20°C保存。 蜗牛酶是从蜗牛的嗦囊和消化道中制备的混合酶，它含有纤维素酶，果胶酶，淀粉酶，蛋白酶等20多种酶。适合破碎溶解各种酵母的细胞壁。

- 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。

【产品介绍】

该试剂盒采用DNA吸附柱和独有的溶液系统，适合于从多种来源的酵母培养物中快速简单地提取基因组DNA。约3ml处于指数生长期的酵母培养液一般一次抽提可纯化出10-15μg的高质量的基因组DNA。纯化DNA产物可直接用于PCR、酶切和杂交等实验。酵母细胞经lytic Enzyme处理去除细胞壁后，独特的结合液/蛋白酶K迅速裂解细胞和灭活细胞内核酸酶，然后基因组DNA在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜， 再通过一系列快速的漂洗－离心的步骤， 抑制物去除液和漂洗液将细胞代谢物，蛋白等杂质去除， 最后低盐的洗脱缓冲液将纯净基因组DNA从硅基质膜上洗脱。

【产品特点】

- 离心吸附柱内硅基质膜全部采用特制吸附膜，柱与柱之间吸附量差异极小，可重复性好。

- 不需要使用有毒的苯酚等试剂，也不需要乙醇沉淀等步骤。

- 快速，简捷，单个样品裂解后操作一般可在30分钟内完成。

- 多次柱漂洗确保高纯度，OD260/OD280典型的比值达1.7～1.9，可直接用于PCR，Southern-blot和各种酶切反应。

【平衡液的使用】

1、介绍：核酸吸附硅胶膜柱子长期放置过程中会同空气中的电荷/尘埃发生反应而影响其核酸的结合能力。硅胶柱经平衡液预处理后可大大减少柱子中硅胶膜的憎水基团，提高核酸的结合能力。从而提高硅胶柱子回收效率或者产量。平衡液是强碱性溶液，若不小心碰到，请用大量自来水清洗。用完后需盖紧瓶盖，以免接触空气。室温保存。在保存过程中可能有沉淀生成，请加热至37°C使沉淀完全消失。

2、使用方法：取一个新的硅胶膜吸附柱子装在收集管中，吸取100 μl的平衡液至柱子中。13, 000 rpm离心1 min，倒掉收集管中废液，将吸附柱子重新放回收集管。此时平衡液预处理柱子完毕。接后续的操作步骤。

【注意事项】

1、需要自备乙醇、异丙醇、 β-巯基乙醇。

2、结合液CB 和去蛋白液PE中含有刺激性化合物，操作时要戴乳胶手套，避免沾染皮肤，眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时，要用大量清水或者生理盐水冲洗。

3、菌体浓度检测一般OD600值为1的时候,酿酒酵母细胞是1-2×107 cells/ml，由于菌种和分光度计不同即使同样细胞数量OD值变化也很大，以上仅供参考。

【操作步骤】（实验前请先阅读注意事项）

提示：

- 第一次使用前请先在去蛋白液PE瓶、漂洗液WB瓶中按照标签指示加入无水乙醇，充分混匀，加入后请及时打钩标记已加入乙醇，以免多次加入!

- 吸取使用量的缓冲液SE加入0.2% β-巯基乙醇，备用。

- 取1-3 ml酵母培养物(不超过3×107 cells，最好是早对数生长期)，13, 000 rpm离心30 sec，尽可能的吸弃上清，收集菌体。

▲收集超过1.5 ml菌液，可以离心弃上清后，在同一个1.5 ml管内加入更多的菌液，重复步骤1，直到收集到足够的菌体。

- 加入300 μl 缓冲液SE，轻柔吹打充分重悬细胞；再加入50 μl Lytic Enzyme储液，充分颠倒混匀，37°C温育1-3 小时消化细胞壁，中间可颠倒数次帮助消化。

▲如果破壁效果不好导致产量低，可以加大lytic Enzyme 用量来提高酶工作浓度，还可以延长消化时间或者提高温度到45°C来提高效果，不适合Lytic Enzyme消化的酵母可选用其它酶（Lyticase）消化或者0.5 mm玻璃珠涡旋击打 ，反复冻融等。玻璃珠法：向菌体中加入180 μl 缓冲液YB彻底悬浮菌体，加入0.1g直径为0.45-0.55 mm的酸洗玻璃珠，涡旋振荡10 min，静置几分钟让玻璃珠沉淀，小心吸取上清到一个新管后接后续步骤4。

- 13, 000 rpm离心1 min，尽可能吸弃上清，加180 μl 缓冲液YB充分重悬细胞团。

- 加入20 μl的蛋白酶K溶液，立刻涡旋振荡充分混匀。

- 将混合物放置在55°C水浴消化直到消化完全，期间轻柔的振荡几次帮助裂解。

▲所需消化时间和酵母数量、种类和生长状态有关，一般15 min即可，但是如果方便的话消化过夜也无不良影响。

▲可选步骤，一般不需要: 如果RNA残留较多，需要去除RNA，可在完成操作步骤5后加20 μl RNase A(10mg/ml)溶液，振荡混匀，室温放置5-10 min。

- 加入200 μl结合液CB，立刻涡旋振荡充分混匀，70°C放置10 min。

平衡液预处理吸附柱备用：使用平衡液预处理硅胶膜吸附柱为必做步骤，具体方法参见前文“关于平衡液的使用”

- 冷却后加入100 μl 异丙醇，立刻涡旋振荡充分混匀，此时可能会出现絮状沉淀。将混合物（包括可能有的沉淀）加入一个吸附柱AC中，（吸附柱放入收集管中）13, 000 rpm离心30 sec，倒掉收集管中的废液。

▲上述步骤中立刻涡旋或者吹打充分混匀非常重要，混匀不充分严重降低产量，必要时如样品粘稠不易混匀时可以涡旋振荡15 sec 混匀。

- 加入500 μl去蛋白液PE（请先检查是否已加入无水乙醇!），13, 000 rpm 离心30 sec，弃废液。

- 加入600 μl漂洗液WB（请先检查是否已加入无水乙醇!），13, 000 rpm 离心30 sec，弃废液。

加入600 μl漂洗液WB重复步骤9一遍。

- 将吸附柱AC放回空收集管中，13, 000 rpm 离心2 min，尽量除去漂洗液， 以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。

- 取出吸附柱AC，放入一个干净的离心管中，在吸附膜的中间部位加50-100 μl洗脱缓冲液EB （洗脱缓冲液事先在80-100°C水浴中预热可以提高产量）， 室温放置3-5 min，13, 000 rpm 离心1 min。

▲可将第一次洗脱所得溶液重新加入离心柱中，室温放置2 min，13, 000 rpm离心1 min。可以提高浓度10%左右。

▲洗脱体积越大，洗脱效率越高，如果需要DNA浓度较高，可以适当减少洗脱体积， 但是最小体积不应少于30 μl，体积过小降低DNA洗脱效率，减少DNA产量。

- DNA可以存放在-20°C，如果要长时间存放，可以放置在-70°C。

【问题与解决方法】

| 问题 |  | 评论与建议 |
| --- | --- | --- |
| DNA产量低 | *某些种类酵母裂解困难-建议：仔细阅读步骤2，确认处理的酵母种类可以用lytic Enzyme裂解，还可以考虑选用其它裂解方法如玻璃珠涡旋击打、煮沸、反复冻融等，使用早对数生长期酵母。 *蛋白酶K失效了-建议：按照每次使用量分装冻存，避免反复冻融，延长处理时间。 *裂解不完全或者和异丙醇没有充分混匀-建议：加入结合液后，和加入蛋白酶K后立即吹打或者涡旋混匀；加入异丙醇后立即吹打或者涡旋混匀才加入吸附柱，如果太粘稠必须涡旋振荡15秒充分混匀。 |  |
| DNA降解了 | *组织中核酸酶活性导致降解-建议：样品处理前妥善保存在－20℃，处理量不要过量。 |  |
| 未提取到DNA | *漂洗液WB中忘记加无水乙醇-建议：第一次实验时，在漂洗液WB中加入指定量无水乙醇。 |  |
| 洗脱下来的 DNA产量低 | *离心柱残留有较多乙醇或者底部不慎沾有乙醇-建议：确保做了步骤12，否则残留乙醇会影响洗脱效率。 *使用了水或者其它非最佳液体代替洗脱缓冲液-建议：仔细阅读注意事项7和步骤13和只使用洗脱缓冲液EB洗脱。 |  |
| A260吸光值 异常偏高 | *一些硅基质膜成分一起洗脱下来，干扰了吸光值-建议：将洗脱的基因组DNA溶液13,000rpm再离心一分钟，小心取上清使用。 |  |
| DNA下游酶切 不能切开或者 酶切不完全 | *一些硅基质膜成分一起洗脱下来，抑制了酶切反应-建议：将洗脱的基因组DNA溶液13,000rpm再离心一分钟，小心取上清使用。 *离心柱残留有较多乙醇或者底部不慎沾有乙醇抑制了酶切反应-建议：确保做了步骤12，然后空气中晾几分钟，让残留乙醇挥发。 |  |

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。