2X M5 HiPer Dual SYBRgreen qPCR Super mix

（双封闭法，Rox独立包装）使用说明书

产品名称                     单位            货号

2X M5 HiPer Dual SYBRgreen qPCR Super mix  1.67ml*3支      MF014-plus-01

2X M5 HiPer Dual SYBRgreen qPCR Super mix  (1.67ml*3支)×5   MF014-plus -05

2X M5 HiPer Dual SYBRgreen qPCR Super mix  (1.67ml*3支)×10  MF014-plus -10

【储存条件】

长期保存，请置于-20˚C，有效期24个月。经常使用，可置于4˚C保存至少六个月。

【产品简介】

本产品是采用SYBR Green I嵌合荧光法进行实时荧光定量PCR的专用2×浓度预混液。利用聚合美特异的新型双封闭HotStart Taq DNA Polymerase抑制在常温下Taq酶的聚合酶活性，从而抑制在低温条件下出现的由引物和模板DNA非特异性杂交或引物二聚体引起的非特异性扩增。特异的双阳离子缓冲液，增强特异性，减少引物二聚体的形成，使得结果更加准确可靠。优化浓度的SYBR Green I 荧光染料，特异性地掺入DNA双链后，荧光信号增强，而不掺入链中SYBR Green I染料分子荧光信号不变，从而保证荧光信号的增加与PCR产物的增加完全同步，荧光可以在退火或延伸阶段测定。

【产品组份】

新型双封闭HotStart Taq DNA Polymerase、SYBR Green I、dNTPs、Mg2+、ROX、反应缓冲液、稳定剂和增强剂。

50× ROX Reference dye  250µl 独立包装。

【适用范围】

主要用于基因组DNA靶序列和RNA反转录后cDNA靶序列的定量检测。本品具有高通用性，可用于各种仪器。产品中独立附加ROX Reference Dye，客户可以根据各种仪器特征调节ROX到最适浓度。因此可以用于需要校正荧光信号的仪器（如ABI Prism7000/7300/7700/7900HT和ABI Step One /ABI Step One Plus荧光定量PCR仪）。也可以用于Stratagene、Roche、Bio-RAD和Eppendorf等各种荧光定量PCR仪上采用SYBRGreen法进行基因表达分析和核酸检测等实验。

【所需试剂】

本产品为2×预混荧光定量PCR反应体系，使用时只需加入模板、引物和水，使其工作浓度为1×,即可进行反应。具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点，可最大限度地减少人为误差、节约PCR实验操作时间、降低污染几率。

| 【操作示例】 |  |
| --- | --- |
| 按下表配制PCR反应体系: |  |
| Template DNA | Xµl* |
| 2X M5 HiPer Dual SYBRgreen qPCR Super mix | 10 μl |
| Primer 1 (10μM) | 0.5 µl |
| Primer 2 (10μM) | 0.5 µl |
| 50× ROX Reference dye | 0.4/0.04µl** |
| ddH2O补足至 | 20 µl |

| 建议的PCR条件： |  |
| --- | --- |
| 95°C | 60 sec. |
| 35-40 cycles of: |  |
| 95°C | 15 sec. |
| 55–65°C | 15 sec. |
| 72°C | 30-60 sec**. |
| Dissociation Stage |  |

*:10~100 ng基因组 DNA ，或1~10 ng cDNA为参照 ，因不同物种的模板中含有的目的基因拷贝数不同，可对模板进行梯度稀释，以确定最佳的模板使用量。以two Step RT PCR反应的 cDNA （RT 反应液）作为模板时的添加量要超过PCR反应液总体积的10% 。

**一般情况下目标片段在300bp以下时，延伸时间30秒即可，但一部分仪器，为测定稳定的荧光，延伸时间需要大于30秒。扩增曲线散乱，或者各孔间差异较大时，请设定较长的延伸时间（45-60秒）。

**适用机型及ROX用量

本产品除了适用于普通及高速的模块型仪器外，还适用于使用玻璃毛细管的荧光定量PCR仪。由于50x ROX reference dye 单独包装，对于需要passive reference的仪器，可以根据仪器的特征把ROX调整到最适浓度。

| 仪器 | ROX终浓度 |
| --- | --- |
| ABI 7000,7300,7700,7900HT，StepOne，StepOnePlus | 1X（1/50量） |
| ABI 7500， 7500Fast， Agilent Mx3000P, MX3005P, MX4000 | 0.1X（1/500量） |
| Roche Lightcycler 2.0, Nano, Bio-RAD MiniOpticon, CFX96Touch | 不需要添加 |

【注意事项】

1. 使用前请上下颠倒轻轻混匀，尽量避免起泡，并经短暂离心后使用。

2. 尽可能减少在光下的曝露时间，长时间的曝光可导致荧光信号强度的丧失。本品不能用于杂交探针法。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。