M5 Hiper EB Eraser  强力EB去毒剂

Product                        Unit        Cat.#

M5 Hiper EB Eraser  强力EB去毒剂        50T       MF624-01

【Storage】: 室温保存

【产品组分】： 溶液A		100mL

去毒剂B		  25g

【产品介绍】：强力EB去毒剂是专用于清除溴化乙锭（EB）污染的产品。它能有效破坏EB的结构，清除EB的致癌性，从而实现清洁EB污染的目的。适用于清除电泳缓冲液、生化溶液和固体表面的EB污染（如实验台、离心机、玻璃器皿、不锈钢制品等）。使用强力EB去毒剂将EB污染物处理后，再丢弃可以保护环境不受EB污染物影响。

【基本原理】：能破坏EB的结构，消除EB的荧光，并使其致突变性降低99.5%以上。

【注意事项】：

	溶液A有腐蚀性，并且操作EB过程中为保护您的安全，请戴手套和眼罩操作。

	化学试剂配制和处理EB过程中可能有微量刺激有害气体产生，请在通风橱中操作。

	没有一种方法可以100％消除EB，因此即使处理后，应该戴手套小心操作，而不应该视为100％安全。有条件者，最好定期检测致突变性，确保处理过程的正确。

【操作步骤】：

- 各种污染溶液处理（100mL EB污染溶液）

1）确保各种污染溶液中EB浓度不超过0.5mg/mL，如果浓度过高，先用水稀释到符合要求的浓度。

2）工作液准备：在通风橱，用去离子水将2mL溶液A稀释到终体积20mL备用，将0.42g去毒剂B溶于水并定容到12mL备用。

3）将上述20mL溶液A工作液和12mL去毒剂B工作液加入到100mL EB污染溶液中，仔细搅拌混匀（确保pH≤3）。

4）室温放置反应24小时，用碳酸氢钠调节pH到5-9。

5）用大量水将反应物冲入水槽废弃。

2.各种固体表面污染处理

1) 工作液准备：在通风橱，在300mL去离子水中加入4.2g去毒剂B，充分溶解后加入20mL溶液A，仔细搅拌混匀（pH大约为1.8）。

2) 确保电器都处于断电状态后，用纸巾浸泡刚准备好的工作液，仔细将污染表面擦拭干净，重复6次，每次换用新的浸泡了工作液的纸巾，最后用浸泡了干净去离子水的纸巾擦拭干净工作液，收集纸巾到一个指定处理用容器中。工作液pH值为1.8，有轻微腐蚀性，不宜用来擦拭耐受力弱的物品，可改用去离子水浸泡的纸巾擦拭。擦拭前可用紫外灯帮助发现污染区，擦拭后帮助确认已经擦拭干净。

3) 将这些污染纸巾浸泡在工作液中至少室温放置一个小时，用碳酸氢钠调节pH到5-9后，液体用大量水冲入水槽，纸巾入垃圾堆。

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"