M5 Wright Stain solution 瑞氏染液

Product                  Unit        Cat.#

M5 Wright Stain solution 瑞氏染液    50ml       MF634-01

M5 Wright Stain solution 瑞氏染液   100ml       MF634-02

【Storage】:

室温避光保存，有效期至少2年。

【产品介绍】：

瑞氏染料是由碱性染料美蓝（Methvlem blue）和酸性染料伊红（Eostm Y）组成的复合染料，溶于甲醇 。伊红通常为钠盐，有色部分为阴离子。美蓝通常为氯盐，有色部分为阳离子。甲醇的作用：一是溶解美蓝和伊红，使其解离为有色美蓝正离子的和伊红负离子。后两者可以选择性地吸附于血细胞内的不同成分而使其着色；二是固定细胞形态，加速染色反应，增强染色效果。

【注意事项】：

1、 涂片厚薄适宜，涂片干透后固定，否则细胞在染色过程中容易脱落。

2、 所加染液不能过少，以免蒸发而使染料沉淀。冲洗时间不能过久，以防脱色。

3、 染色对 pH 十分敏感，稀释染液必须用缓冲液，冲洗用水应接近中性，否则可能会导致细胞染色异常，形态难以识别，甚至错误。

4、 染色过淡可以复染，复染时应先加缓冲液，然后加染液。染色过深可用流水冲洗或浸泡，也可用甲醇脱色。

【操作步骤】：

本产品可作为多种组织或细胞的染色使用，不同组织、细胞，不同的用途可以有不同的使用方法。

具体方法请根据自己需求参考既有文献，本产品以涂片为例，举例说明，仅供参考。

1、取涂片、自然干燥。

2、滴加瑞氏染液染 3 分钟,使标本被其中甲醇所固定。

3、加等量 PH6.4 的磷酸盐缓冲液(或等量超纯水)轻轻晃动玻片, 与瑞氏染色液混匀，静置 5 分钟。

4、水洗、吸干、镜检。

5、细菌染成蓝色，组织细胞胞浆红色，细胞核蓝色。

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"