M5 HiPure Fluoromount-GTM

抗荧光淬灭封片剂使用说明书

产品名称                   单位      货号

M5 HiPure Fluoromount-GTM    4ml      MF681- 01

【储存条件】：室温避光保存

【产品简介】

Fluoromount-GTM抗荧光淬灭封片剂是一种不含有荧光探针的水溶性封片剂，用来对最后一步染色是在水溶液体系中完成的玻片样本进行封片，可以显著减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭现象。本封片剂具有半永久性封固性，可用作长期保存玻片样本的制作。适用于细胞制备物和组织切片的封片，兼容于免疫荧光，免疫细胞化学，免疫组化等实验。

本品是一种无色透明溶液，室温保存稳定性高。封片剂干燥后形成一层牢固的涂层，光学透明，便于后续荧光观察和拍照。

【使用方法】

1）根据实验室已有的体系制备细胞离心涂片；

2）固定和再水化细胞涂片；

3）从染色最后一步的水溶性缓冲液中取出一片玻片，直接滴加一滴Fluoromount-GTM至细胞涂片，盖上盖玻片，用无纺纱布轻轻按压盖玻片以去除多余分封片剂和封固盖玻片。

4）室温下避光静置5min，使得封片剂晾干后再进行普通荧光显微镜或者共聚焦显微检测。

5）若玻片样本需长久保存，可使用指甲油或者中性树胶对盖玻片四周进行密封。

【注意事项】

1）本品含有0.1%的叠氮钠作为防腐剂，吞食和吸入有毒，操作时请做好防护。

2）为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。