M5 Plant Genomic DNA Max Kit 植物基因组

DNA大量提取试剂盒使用说明书

产品名称                单位       货号

M5 Plant Genomic DNA Max Kit       10T     MF136-01

【储存条件】

室温保存,

| RNase A(10mg/ml) -20℃ | - |
| --- | --- |

【试剂盒组分】

| 试剂盒组成 | 保存 | 10T |
| --- | --- | --- |
| RNase A(10mg/ml) | -20℃ | 500 μl |
| 缓冲液AP1 | 室温 | 50 ml |
| 缓冲液AP2 | 室温 | 20 ml |
| 缓冲液AP3/E | 室温 | 40 ml 第一次使用前按说明加指定量乙醇 |
| 漂洗液WB | 室温 | 25ml x2 第一次使用前按说明加指定量乙醇 |
| 洗脱缓冲液EB | 室温 | 20 ml |
| 吸附柱AC | 室温 | 10个 |
| 收集管（50ml） | 室温 | 10个 |

1. 缓冲液AP1、AP3/E低温时可能出现析出和沉淀，可以在65℃水浴几分钟帮助重新溶解（AP3/E加入乙醇前可加热，加入乙醇后不可加热），恢复澄清透明后冷却到室温即可使用。

2. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。

【产品简介】

该试剂盒采用DNA吸附柱和新型独特的溶液系统，适合于从含酚类、多糖类和酶抑制物的植物样品中快速简单地提取基因组DNA。可在1小时左右完成一个或多个1g新鲜或200mg干燥的植物样品DNA的纯化工作。提取过程不需要用到有毒的酚氯仿等有机物抽提，也不需要用到耗时的异丙醇或乙醇沉淀，并能快速高效地去除多糖类、酚类和酶抑制物等杂质，纯化的DNA可直接用于PCR、酶切和杂交等实验。

新鲜或干燥的植物组织（细胞）磨碎后经裂解液裂解；蛋白质、多糖、细胞残片被沉淀去除；然后基因组DNA在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜， 再通过一系列快速的漂洗－离心的步骤, 进一步将多糖，多酚和细胞代谢物，蛋白等杂质去除， 最后低盐的洗脱缓冲液将纯净基因组DNA从硅基质膜上洗脱。

【产品特点】

1. 离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口特制吸附膜，柱与柱之间吸附量差异极小，可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。

2. 不需要使用有毒的苯酚等试剂，也不需要乙醇沉淀等步骤。

3. 快速，简捷，单个样品操作一般可在1小时内完成。

4. 数种去多糖、多酚成份和多次柱漂洗确保高纯度，OD260/OD280典型的比值达1.7～1.9，可直接用于PCR，Southern-blot和各种酶切反应。

【实验前准备及注意事项】

- 开始实验前将需要的水浴先预热到65℃备用。

- 缓冲液AP3/E中含有刺激性化合物，操作时要戴乳胶手套，避免沾染皮肤，眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时，要用大量清水或者生理盐水冲洗。

- 不同来源的植物组织材料中提取DNA 的量会有差异，一般1g新鲜组织典型产量可达30-260μg。

4. 洗脱液EB不含有螯合剂EDTA， 不影响下游酶切、连接等反应。也可以使用水洗脱， 但应该确保pH大于7.5， pH过低影响洗脱效率。用水洗脱DNA应该保存在－20℃。DNA如果需要长期保存，可以用TE缓冲液洗脱 （10mM Tris-HCl， 1mM EDTA，pH 8.0），但是EDTA可能影响下游酶切反应，使用时可以适当稀释。

【操作步骤】

<第一次使用前请先在漂洗液WB中加入指定量无水乙醇，充分混匀，加入后请及时在方框打钩标记已加入乙醇，以免多次加入!

第一次使用前请先在缓冲液AP3/E中加入指定量无水乙醇!

将缓冲液AP1在65℃水浴预热。>

1.	取适量植物组织（最大处理量不超过新鲜组织1g 或干重组织200 mg）在研钵中加入液氮充分碾磨成细粉。

2.	转移细粉到一个15ml离心管，不要解冻，加入5ml缓冲液AP1（已经65℃预热） 和40μl RNase A(10 mg/ml)，旋涡振荡，充分混匀帮助裂解。

如果组织裂解困难，可根据需要加一个轻柔匀浆10秒的步骤帮助裂解。大多数情况下不需要离心去除未完全裂解的组织，因为后面有一个离心去除的步骤。

3.	65℃水浴10-15分钟，在水浴过程中颠倒离心管2-3次，混合样品。

4.	加入1.8ml缓冲液AP2，充分混匀，冰上放置10分钟， 9,000 x g 室温离心10 分钟，小心吸取上清到一个新的50ml离心管，注意不要吸到界面物质。

如果没有高速离心机，也可以4,000-5,000 x g离心，适当延长时间即可。

5.	计算上清量，加入1.5倍体积的AP3/E（请先检查是否已加入无水乙醇!），立即涡旋振荡混匀。

加入AP3/E可能会出现絮状沉淀，但不影响DNA提取。注意将AP3/E直接加入到上清并立即涡旋振荡混匀。

6.	将上一步所得混合物（包括可能出现的沉淀）加入一个吸附柱AC中，（吸附柱放入收集管中）3,000-5,000 x g离心5分钟，倒掉收集管中的废液。

7.	加入10ml漂洗液WB（请先检查是否已加入无水乙醇!），3,000-5,000 x g离心4分钟，弃掉废液。

8.	加入10ml漂洗液WB（请先检查是否已加入无水乙醇!），3,000-5,000 x g离心3分钟，弃掉废液。

9.	将吸附柱AC放回空收集管中，最高速（最好大于9,000 x g，如果离心机转速低，需要相应延长离心时间）离心10分钟以干燥膜基质残留乙醇，用枪头吸除内圈压环和柱壁之间可能残留的乙醇，室温或者烘箱晾干几分钟。

10. 取出吸附柱AC，放入一个干净的离心管中，在吸附膜的中间部位加1-2ml洗脱缓冲液EB（洗脱缓冲液可事先在 65-70℃水浴中预热）， 室温放置5分钟，3,000-5,000 x g离心3分钟，得到DNA。此外将得到的溶液重新加入吸附柱中，室温放置2分钟后再洗脱一遍，可以提高浓度和产量。

洗脱体积越大，洗脱效率越高，如果预计和需要产量高，可增大洗脱体积，如果需要DNA浓度较高，可以适当减少洗脱体积，
但最小体积不应少于500μl，体积过小降低DNA洗脱效率，减少DNA产量。

11. DNA可以存放在2-8℃,如果要长时间存放，可以放置在－20℃。

【问题与解决方法】

| 问题 |  | 评论与建议 |
| --- | --- | --- |
| DNA产量低 | *处理材料过量或者裂解不完全-建议：使用适量的起始材料，充分研磨或者匀浆 *结合条件不恰当-建议：步骤5精确估计上清量，加入1.5倍体积AP3/E量要准确 |  |
| RNA残留 | *植物RNA含量太丰富-建议：提高RNase A处理浓度 |  |
| 未提取到DNA | *漂洗液WB中忘记加无水乙醇-建议：第一次实验时，在漂洗液WB中加入指定量无水乙醇。 |  |
| 离心柱堵塞 | *研磨裂解不充分，团块多；裂解物太粘稠；离心力太小-建议：参见步骤2，加一个离心步骤去除；减低起始材料量，不要处理过量，加大离心力 |  |
| 洗脱下来的 DNA溶液带颜色 或者膜上有明显 的色素残留 | *漂洗次数不够-建议：步骤8完成后，加10ml乙醇再漂洗一遍 *起始材料太多过量-建议：减少起始处理材料，不要过量 |  |
| 洗脱下来的 DNA产量低 | *离心柱残留有较多乙醇或者底部不慎沾有乙醇-建议：确保做了步骤9，否则残留乙醇会影响洗脱效率。 *使用了水或者其它非最佳液体代替洗脱缓冲液-建议：仔细阅读步骤10和注意事项4和只使用洗脱缓冲液EB洗脱。 *洗脱缓冲液量偏低-建议：使用2ml洗脱缓冲液洗脱 |  |
| A260吸光值 异常偏高 | *一些硅基质膜成分一起洗脱下来，干扰了吸光值-建议：将洗脱的基因组DNA溶液13,000rpm再离心一分钟，小心取上清使用。 |  |
| DNA下游酶切 不能切开或者 酶切不完全 | *一些硅基质膜成分一起洗脱下来，抑制了酶切反应-建议：将洗脱的基因组DNA溶液13,000rpm再离心一分钟，小心取上清使用。 *离心柱残留有较多乙醇或者底部不慎沾有乙醇抑制了酶切反应-建议：确保做了步骤9，然后空气中晾几分钟，让残留乙醇挥发。 |  |

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。